|  | 学校代码： 10246 |
| --- | --- |
|  | 学 号：13210720105 |

硕 士 学 位 论 文

（学术学位）

中文论文题目

英文论文题目

| 院 系： | 信息科学与工程学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 通信与信息系统 |
| 姓 名： | 卫雨青 |
| 指 导 教 师： | 石艺尉 教授 |
| 完 成 日 期： | 2016年 3 月 25 日 |

目录

摘要	3

ABSTRACT	3

第一章 绪论	3

1.1 引言	3

1.2 气体传感概述	3

1.2.1 气体检测手段	3

1.2.2 气体传感装置	3

1.3红外光谱吸收	3

1.4 光纤气体传感器	3

1.5 课题意义与创新性	3

第二章 波导式气体吸收传感系统	4

2.1 概述	4

2.2 红外光源	4

2.2.1 FTIR	4

2.2.2 QCL	4

2.2.3其他光源	4

2.3 气室	4

2.3.1 空芯光纤	4

2.4 空芯光纤传输特性	4

2.5 空芯波导弯曲特性	4

第三章 实验系统搭建	5

3.1 概述	5

3.2 空芯光纤制备	5

3.2.1 镀银光纤制备	5

3.2.2 碘化银膜镀制	6

3.3 耦合接口	8

3.4 系统降噪优化	9

3.5本章小结	10

第四章 系统实验与理论结果	11

4.1 概述	11

4.2 气体浓度检测实验	11

4.2.1 信噪比参数影响	11

4.2.2 弯曲半径参数影响	11

4.2.3 弯曲长度参数影响	11

4.3 系统最优长度问题	11

4.4 系统响应时间分析	11

4.5 数据处理经验	11

第五章总结	11

5.1 主要结论	11

5.2 创新点	11

5.3 工作展望	11

参考文献	11

致谢	11

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

390nm到700nm，人类肉眼可以看见的光；20Hz到20000Hz，人类耳朵能够听见的声音[1, 2]。即便是这些光与声，一旦遥远或是为障碍物所隔就无法被我们感知到，千里眼和顺风耳是只有神通广大的修行者才能拥有的本领。但智慧的人类在不断的

1.2 气体传感概述

数千年前的摸金校尉，会将活的小鸟吊在笼中放入墓室内，通过鸟叫的变化以及生死来判断墓室内部空气质量是否会令人。这或许称得上是一种古老的“传感设备”了。

1.2.1 气体检测手段

1.2.2 气体传感装置

1.3红外光谱吸收

1800年，天文学家William Herschel在研究光与热关系的实验中发现，红光边缘有一种不可见的辐射在热度计上产生了示数，从而发现了红外辐射[3]。红外光谱在电磁波谱中位于可见光红光波段700nm(430THz)与微波波段1mm(300GHz)之间，如图1-1所示

图1-1电磁波谱图

在讨论红外光谱时，我们大多数室温物体所释放的热辐射都位于该区域。

1.4 光纤气体传感器

1.5 课题意义与创新性

第二章 波导式气体吸收传感系统

2.1 概述

2.2 红外光源

2.2.1 FTIR

2.2.2 QCL

2.2.3其他光源

2.3 气室

2.3.1 空芯光纤

2.4 空芯光纤传输特性

2.5 空芯波导弯曲特性

其他适用情况

液芯，多气体

图

第三章 气体传感系统搭建

3.1 概述

气体传感系统一般由光源、气室、检测器这三部分组成。本试验系统中，采用傅里叶红外光谱仪（FTIR）作为光源，内径700μm的Ag/AgI  玻璃基底空芯光纤作为气室，氘化硫酸三甘氨酸(DTGS)检测器作为终端检测器。检测对象选择了低浓度、无色无味、在红外有吸收峰的常见气体检测物质——甲烷。为了定量测量，利用配气仪接入5000ppm甲烷/氮气和纯氮气配比作为定量浓度的气体发生设备。传感系统示意图见图3-1所示：

图3-1 甲烷气体传感系统

为了更好的检测气体，我们选取了甲烷气体在红外3.33µm处——相对较高的吸收峰作为检测目标波段。通过银镜反应及碘化反应，制备了优化在该目标波段的Ag/AgI玻璃基底空芯波导作为气体传感的气室及光路径。通过贴有红外透明的KCL晶体薄片的三通耦合借口连接光路与气路并保证系统的气密性。下文中，将详细描述空芯光纤制备、耦合接口制作的过程。

3.2 空芯光纤制备

前文中提到过，气体传感系统最重要的三部分是光源、气室和检测器。作为本文中被优化的对象——空芯光纤的制备尤为重要。我们需要的是在目标气体样本吸收峰波段具有较低损耗窗口的空芯光纤，这样才能最大限度的挖掘空芯光纤的传感能力。

3.2.1 镀银光纤制备

首先，我们通过银镜反应在玻璃基管的内部镀上一层稍厚的银膜。该方法被称为液相镀膜法，适用于内径细且长度长的光纤内壁膜镀制。为了减小银膜的表面粗糙度，用SnC1 溶液对玻璃基管内壁进行预处理，以缩短镀膜时间并减小银膜表面粗糙度[4]。预处理后，按照银氨反应公式（4-1）配比，将银氨溶液和葡萄糖溶液分两根导管抽入空心波导中。两种溶液充分混合，在波导内部以匀速流过并发生氧化还原反应。

CH2OHCHOH4CHO+2AgNH32OH
  →CH2OH(CHOH)4COONH4+2Ag↓+3NH3↑+ H2O            （4-1）

本实验中，银氨反应时间为10分钟。由于波导长度长于1米，反应液流入端到废液流出端的银膜厚度会一边厚一边薄。因此在反应进行到5分钟时需要将波导倒置，即废液流出端变为反应液流入端。反应完毕后，将干燥氮气吹入空芯波导内部，使其干燥。

镀银光纤在红外波段的传输光谱基本为一条直线，如图3-2中黑色曲线所示。其中，4.2µm处的隆起为二氧化碳吸收峰；6µm处为水的吸收峰。两者皆自然存在于空气中，经由自由扩散进入光纤内部。在本实验中，这两个峰对目标波段检测并无影响。并且，吹入数秒的氮气后这些峰将消失。

图3-2 优化在3.33µm处的空芯光纤碘化前后损耗谱

3.2.2 Ag/AgI光纤制备

本实验中主要实验场景需要测量弯曲状况下的输出光谱。然而镀银光纤在弯曲时的附加损耗相对较大，弯曲360度后输出端几乎接受不到光信号。因此，我们通过碘化部分银膜的方式在光纤内部镀上一层碘化银介质膜。需要注意的是，制作碘化银膜的镀银光纤银膜不可太薄，否则被碘化过后的空芯光纤可能会因为剩余银膜过薄甚至银膜完全碘化而无法传输光线。

查阅资料可知，碘化银介质在红外的吸收率非常小，因此可以视作基本透明[5]。这层透明薄膜的存在保护了内部的银膜，并带来了干涉。这一薄膜干涉作用使得原本平滑的镀银光纤传输曲线发生了改变。我们在下图中可以看到许多干涉峰的存在。一般情况下，从长波长到短波长标记这些干涉峰出现的位置为λ1，λ2，…，λn，他们符合以下公式：

λn=4dn2-1n

其中，d为膜的厚度，n为介质折射率。需要注意的是，同一种介质的折射率在不同的波段是不同的。简单的来说，很多在可见光波段不透明的介质在红外、X光等波段透明。因此，如果忽略介质材料色散而使用固定折射率来计算空芯光纤损耗谱曲线，其得到的结果会与实测结果产生差异，且波长越小该差异越大[6]。我们需要计算介质折射率相对与波长的公式。碘化银的折射率计算公式为：

nAgI=2.0216+0.0878λ2-0.0024λ4

在本实验中，红外波段区域碘化银的折射率可以记作nAgI=2.1。与此类似，银的复折射率及吸收率计算公式为：

nAg=1.05316-1.67903125λ3+8.4243725λ2-4.316435λ

kAg=5.8703- 4.5852125λ3+ 16.657725λ2- 18.07315λ

通过以上公式反推，可以得到碘化银的最佳膜厚公式：

d=mλm4n2-1

图3-3优化在3.33µm处的空芯光纤损耗谱仿真图

由此，我们得到了优化在3.33µm处的Ag/AgI空芯光纤的碘化银介质最佳厚度为0.29µm。参考前人总结的理论公式与实验经验，我们利用碘化反应的时间来精确控制膜厚：

d=Atm

配置5g/L的碘的环己烷溶液，根据经验其A=26.65，在室温下需要反应约55s。反应完毕后，通足够长时间的氮气，并用酒精溶液清洗残留在空芯光纤内部的环己烷，保证其不会影响后续的红外吸收实验。按照以上数据实际制作的4根Ag/AgI空芯光纤与仿真结果都非常吻合。

另外，在可见光范围内，这批的干涉峰位于蓝绿波段存在波谷。因此，若在可见光波段观察该光纤输出，能够观测到蓝绿色光，有别于银膜光纤的白色光。

3.3 耦合接口

为了保证系统的气密性，我们设计了如下图所示的耦合接口。

图3-4 耦合接口设计图

首先截取1厘米见方的有机玻璃立方，利用冲床钻孔获得三通结构。然后，截取在红外波段透明的KCl晶体块切成薄片作为红外窗片，粘贴于直径约5毫米的大口径一侧。取10厘米的铁制基管作为气体入口通道，粘贴于直径约2毫米的下侧通道。最后将光纤伸入耦合接口内部，尽量接近红外窗片但留有距离处，用胶水固定。

图3-5 耦合接口接入前后损耗谱

实验中，有出现了胶水量过多而污染了KCL红外窗片的情况，该胶水在甲烷吸收波段亦有吸收，因此出现了上图中最上方的被污染的输出光谱。图中4.2µm处的尖峰为空气中二氧化碳的吸收峰。上图中下方的两条曲线为实验中所用的耦合接口接入前后的输出光谱，整体清晰平滑，并且在目标波段有着最低的损耗。通过比较加入耦合借口前后的输出光谱真的损耗大小，可以得出：耦合接口给传感系统带来的附加插入损耗约为1dB。该附加插入损耗的来源为耦合接口使得光纤与耦合光纤之间的耦合由原先的紧靠变为若干毫米的空间距离，并且由于KCL红外窗片为手工切制，也会因为其晶体结构被破坏而带来影响。整体传感系统在水平不弯曲的情况下损耗约为5dB/m。

3.4 系统降噪优化

系统光源为宽谱FTIR光源，相对应中红外区域DTGS宽谱检测器。在实验系统初期搭建完毕后，经常出现如图3-6所示的信号剧烈抖动，从而导致无法得到精确的检测结果。

图3-6 输出光谱抖动实测图

经检查发现，由于当时吹入背景氮气气体测量，流量设置为1000ml/min。空芯光纤虽然固定在了光具座上，其尾端却因气流而产生了抖动。该抖动幅度较小但频率很高，因此起先未被察觉。经过比较，气体流量降至800ml/min，则输出抖动消失。并且，通过在系统输出末端增加光具座并使用胶布固定的方式，即使在1000ml/min流量的情况下，终端输出也不再发生抖动。

另外，输出时常伴有规则的全波段噪声扰动。通过查阅资料得知，日光灯辐射、外界阳光、系统本身噪声等都会对仪器输出产生影响。为了获得更为准确的实验结果，我们为DTGS检测器制作了暗箱，并在每次测量时避免日光灯、阳光的干扰。

图3-7 FTIR检测输出示意图

为了保证每次测量数据具有可比性，在测量中我们采用耦合光纤输出端的光谱作为所有测量数据的背景光谱。通过调节检测器端光具座的位置，使输出至最大位置，即图3-7中虚线十字的位置达到最高。如此，我们可以假设每次测量时的系统噪声不变，输出端的变化皆由气室弯曲、气体浓度的改变造成。

3.5本章小结

第四章 系统实验与理论结果

4.1 概述

4.2 气体浓度检测实验

4.2 气体浓度检测实验

4.2.1 信噪比参数影响

4.2.2 弯曲半径参数影响

4.2.3 弯曲长度参数影响

4.3 系统最优长度问题

4.4 系统响应时间分析

图4-

4.5 数据处理经验

第五章总结

5.1 主要结论

5.2 创新点

5.3 工作展望

参考文献

Cibula E, Donlagic D, Stropnik C. Miniature fiber optic pressure sensor for medical applications[C]// Sensors, 2002. Proceedings of IEEE. IEEE, 2002:711-714 vol.1.

致谢

1.	Howell and Peter, Signals and systems for speech and hearing. 2011: Emerald.

2.	Starr, C., C.A. Evers, and L. Starr, Biology : concepts and applications. 2008: Thomson Brooks/Cole. 454-483(30).

3.	Rowan-Robinson, M., Night vision: exploring the infrared universe. 2013: Cambridge University Press.

4.	隋可融, et al., 高性能Ag/AgI红外空芯光纤的研究. 光子学报, 2008. 37(11): p. 2186-2190.

5.	Roshan, G. and J.A. Harrington, Infrared transmissive, hollow plastic waveguides with inner Ag-Agl coatings. Applied Optics, 2005. 44(30): p. 6449-55.

6.	隋可融, et al., 空芯光纤中介质层材料色散的研究. 光学学报, 2008. 28(11): p. 2062-2066.

图片来源：http://mynasadata.larc.nasa.gov/images/EM_Spectrum3-new.jpg